Приложение №3 к приказу Департамента образования

от 28.11 2019 № //к

Памятка о мерах пожарной безопасности при организации и проведении
новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей

- Для проведения новогодних праздников допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток, и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

- В помещениях, где установлена елка, ковры и ковровые дорожки должны быть убраны, а на путях эвакуации надежно прикреплены к полу.

- Елка должна устанавливаться на устойчивом основании.

- При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток.

- На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

- Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением требований ПЭУ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 ВТ: мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

- Электро гирлянды для освещения елки должны быть подключены к общей электросети через предохранители фабричного изготовления.

- При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

- Запрещается:

  - Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты.

  - Украшать елку игрушками из легковоспламеняемых материалов, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

  - Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов (марля, вата и пр.).

  - Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы в период проведения массовых мероприятий.

  - Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах елку, дополнительные кресла, стулья и т.п.

  - Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений.

  - Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

- При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины или работников пожарной охраны предприятия.

- Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиком с песком, кошмой).

- Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры.

- Дежурный персонал должен быть проинструктирован под роспись в журнале инструктажей о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий, о месте расположения телефона и первичных средств пожаротушения, по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей из здания, а также тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- В случае возникновении пожара необходимо:

  - Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по городскому телефону 01 по сотовому телефону 101 или 112.

  - Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами.

  - Отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты).

  - Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и указать место пожара.